Общество с ограниченной ответственностью

Сертификационно-Испытательная Фирма «СеМаК»

ОГРАНИЧИТЕЛЬ   ПРЕДЕЛЬНОГО ГРУЗА

ОПГ-ИП

Паспорт

С069.00.000 ПС

Россия

СОДЕРЖАНИЕ

- Общие указания …………………………………………………………………………3

- Назначение  ограничителя………………………………………………………….3

- Технические характеристики ОПГ-ИП………………………………………..4

- Комплектность …………………………………………………………………………. .5

- Указание мер безопасности ……………………………………………………… 6

- Общий вид ОПГ-ИП …………………………………………………………………… 7

- Подготовка к работе ………………………………………………………………… .8

- Гарантийные обязательства ……………………………………………………… 9

- Рекомендации по эксплуатации, транспортированию

и хранению ………………………………………………………………………………. .9

- Свидетельство о приемке ………………………………………………………. 10

- Свидетельство об установке …………………………………………………….11

- Сведения о настройке и пломбировании ………………………………..11

- Сведения о рекламациях ………………………………………………………….11

14.Приложение 1 ……………………………………………………………………………12

14.1.Схема подключения ОПГ-ИП ……………………………………………….12

14.2.Сертификат соответствия ……………………………………………………..13

2

- Общие указания

  - Настоящий  Паспорт  содержит сведения по назначению, техническим характеристикам и эксплуатации ограничителя предельного груза ОПГ-ИП (далее ограничитель или ОПГ-ИП).

  - Перед эксплуатацией ОПГ-ИП внимательно ознакомьтесь с  Паспортом ОПГ-ИП и Паспортом и Руководством по эксплуатации преобразователя нормирующего НП-10Г.

  - Настоящий Паспорт ОПГ-ИП должен постоянно находиться у специалиста, ответственного за содержание грузоподъемных машин в работоспособном состоянии. .

- Назначение  ограничителя

  - Ограничитель предельного груза ОПГ-ИП предназначен для установки на подъемники (вышки) с целью защиты их от перегрузки при подъеме груза, превышающего номинальную грузоподъемность и обеспечения подачи звукового и светового сигнала о перегрузки подъемника.

  - Ограничитель выполнен в соответствии с ТУ4837-021-35230707-2014; ГОСТ 34443-2018  «МОБИЛЬНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ С РАБОЧИМИ ПЛАТФОРМАМИ. Расчеты конструкции, требования безопасности, испытания» и выпускается серийно.

  - Ограничитель состоит из:

- четырех тензометрических датчиков усилия;

- блока управления – нормирующий преобразователь НП-10Г;

- модуля встройки датчиков;

- соединительных кабельных линий с блоками коммутации.

2.4.    Ограничитель обеспечивает:

- прием и обработку информации от четырех датчиков усилия,

соединенных по схеме «мост Уитстона» ( далее – тензомост ) по

одному каналу измерения;

- формирование управляющего сигнала (минус 12В, 3А или 24В,

3А) в систему управления звуковой и световой сигнализацией

подъемника при работе его с грузами в пределах от 90% до

100% номинальной грузоподъемности – на включение сигнала

«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ», а при превышении ее на 10% - на

включение сигнала «АВАРИЯ»;

-  индикацию исправного состояния ограничителя (бортовое

питание подано, нормирующий преобразователь, датчики и

коммутирующие цепи исправны, перегрузка отсутствует) –

горят светодиоды «ОСНОВНОЙ» и «АВАРИЯ», управляющие

сигналы: на выходе «А» - имеется; на выходе «W» - отсутствует;

-  индикацию процесса калибровки (настройки) ограничителя (см.

Руководство по эксплуатации нормирующего преобразователя   НП-10Г)

3

3.Технические характеристики ОПГ-ИП

Таблица 1

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Тип изделия | ограничитель предельного груза ОПГ-ИП |
| Условное обозначение | ОПГ-ИП черт. № СО69.00.000 |
| Тип тензодатчика | Тензорезисторный |
| Грузоподъемность рабочей платформы, кг | от 100-800 |
| Напряжение питания тензодатчика, В | 5 |
| Вид напряжения питания первичного преобразователя | знакопеременный |
| Минимальное входное сопротивление первичного преобразователя, Ом | 87 |
| Максимальное входное сопротивление первичного преобразователя, Ом | 3000 |
| Тип линии связи с тензодатчиком | Кабель AWG24 экранированный |
| Максимальная длина связи с тензодатчиком, м | 5 |
| Максимальное количество подключаемых тензодатчиков | 4 (полный тензомост) |
| Диапазон входного аналогового сигнала, мВ/В | минус 3 ÷ плюс 3 |
| Напряжение питания постоянного тока, В | 12÷24 |
| Колебания напряжения | минус 12% ÷ плюс25% |
| Время установления рабочего режима, сек | не более 10 |
| Потребляемая мощность, Вт | Не более 3 |
| Диапазон рабочих температур, ̊С | от минус 40 до плюс 55 |
| Относительная влажность при 35 ̊С, %,не более | 95 |
| Атмосферное давление кПа | 84÷107 |
| Температурная нестабильность нуля, не более ppm/̊C | 10 |
| Температурная нестабильность шкалы, не более ppm/̊C | 10 |
| Нелинейность, не более % | 0,01 |
| Время установления рабочего режима, не более секунд | 10 |
| Напряжение, коммутируемое каждым управляющим выходом, не более В | 30 |
| Ток коммутируемый каждым управляющим выходом, не более А | 3 |
| Погрешность срабатывания ограничителя при перегрузке подъемника, %, не более | 5,0 |
| Степень защиты от внешних воздействующих факторов по ГОСТ 14254-96 | для НП-10Г – IP 65 |
| Режим работы | непрерывный |
| Габаритные размеры преобразователя, мм | 115×90×56 |
| Масса датчиков, кг | 4×0,35 |
| Масса преобразователя, кг | не более 0,5 |
| Срок службы, лет, не менее | 10 |

- Комплектность

Таблица 2

| Наименование составных частей | Количество (шт.) в ОПГ-ИП | Заводской номер |
| --- | --- | --- |
| Нормирующий преобразователь НП-10Г | 1 |  |
| Тензодатчик типа ТО-500 С069.01.000 | 4 |  |
| Паспорт ОПГ-ИП С069.00.000 ПС | 1 |  |
| Преобразователь нормирующий НП-10Г Паспорт Руководство по эксплуатации ТЖКФ.408841.077 РЭ | 1 |  |

5

- Указание мер безопасности

К работе с Ограничителем ОПГ-ИП допускаются лица, изучившие настоящее Руководство и прошедшие соответствующий инструктаж по «Межотраслевым правилам по охране труда (правила техники безопасности) при электроустановок» (ПТБ).

ГОСТ Р 53037-2013 «МОБИЛЬНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ С РАБОЧИМИ ПЛАТФОРМАМИ. РАСЧЕТЫ  КОНСТРУКЦИИ, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ, ИСПЫТАНИЯ».

Эксплуатация ОПГ-ИП должна осуществляется по правилам, соответствующим «Правилам эксплуатации электроустановок потребителей» (ПЭЭП) и «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ).

6

- Внешний  вид   ОПГ-ИП

Общий вид ограничителя ОПГ-ИП представлен на фото 1.

Тензометрические датчики ТО - 500

Преобразователь нормирующий НП-10Г

Фото 1. Внешний вид ОПГ-ИП

7

- Подготовка к работе.

Внимание!!!   Запрещается  подключение и отключение  соединительных кабелей при включенном напряжении питания!!!

  - Подключение ограничителя ОПГ-ИП производится согласно прилагаемой электрической схемы (Рис.1) и электрической схемы подъемника (вышки).

  - Составные части модификации ограничителя взаимозаменяемы и после замены одной или нескольких из них никаких операции по их привязке выполнить не требуется.

  - ЗАПРЕЩАЕТСЯ  ЭКСПЛУАТАЦИЯ  ОПГ-ИП  С  ПОВРЕЖДЕННЫМИ  ПЛОМБАМИ.

В течение срока эксплуатации ОПГ-ИП потребитель должен сохранять пломбы ОТК завода-изготовителя либо специалиста, предприятия-потребителя ответственного за содержание грузоподъемных машин (ГПМ) в работоспособном состоянии (только пломба окна для доступа к элементу настройки порога срабатывания ОПГ-ИП), а в послегарантийный период – пломбы, устанавливаемые специалистами сервисных или ремонтных служб.

6.4.    ОПГ-ИП не содержит источников опасности для обслуживающего

персонала.

6.5.    Подготовка ограничителя к использованию.

6.5.1.Перед началом работы произвести внешний осмотр изделия и

убедиться:

- в отсутствии повреждений жгутов ограничителя и надежности его разъемных соединений;

- в отсутствии пыли и грязи на составных частях ограничителя;

- в целостности составных частей ограничителя.

6.6.     Работы по настройке ограничителя производить под

руководством специалиста, ответственного за содержание ГПМ

в работоспособном состоянии.

Результаты  настройки ОПГ зафиксировать в паспорте

подъемника  (вышки).

8

- Гарантийные   обязательства.

7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик ОПГ-ИП, указанным в настоящем паспорте, при соблюдении потребителем условий и режимов эксплуатации, правил транспортировки и хранения.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации ОПГ-ИП составляет 12 месяцев со дня продажи. В течении этого срока покупатель имеет право на бесплатный ремонт или замену вышедшего из строя элемента ОПГ-ИП.

7.3. Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока устранять выявленные дефекты или заменить вышедшие из строя части ОПГ-ИП, если неисправность возникла по вине изготовителя.

7.4. Срок проведения ремонтных  работ по гарантийным обязательствам – не более 20-и дней с момента поступления ОПГ-ИП в сервисный центр.

7.5. Гарантия не распространяется на ОПГ-ИП:

-   в конструкцию которого внесены не санкционированные предприятием-

изготовителем изменения;

-   использовавшийся не по назначению;

-   имеющий механические повреждения.

7.6.  Гарантийные обязательства выполняются только при наличии заполненного надлежащим образом настоящего паспорта и сохранности пломб Преобразователя (если таковые имеются).

7.7.   Ограничитель ОПГ-ИП (НП-10Г, и тензодатчики ТО-500 ) принимается в ремонт в чистом виде и с указанием характера неисправности.

- Рекомендации по эксплуатации, транспортированию и хранению.

8.1. При проведении сварочных работ на ГПМ ОПГ-ИП должен быть

обесточен.

8.2. Наличие ограничителя на машине не снимает ответственности с машиниста в случае опрокидывания ГПМ при подъеме груза.

8.3. На время проведения статических испытаний ГПМ нормирующий преобразователь НП-10Г отключить от источника питания.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВОЕВРЕМЕННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ОТ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ НЕСЕТ СПЕЦИАЛИСТ, ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ГПМ В РАБОТОСПОСОБНОМ СОСТОЯНИИ.

8.4.  При описании отказа ограничителя в эксплуатации (в случае предъявления претензии заводу-изготовителю по качеству ОПГ-ИП) необходимо подробно указать характер и условия проявления дефекта.

8.5.  Условия хранения ОПГ-ИП должны соответствовать условиям хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69.

9

8.6.   При хранении ОПГ-ИП у потребителя не требуется соблюдения каких-либо особых правил консервации.

8.7.  Во время складирования и хранения ящики с ОПГ не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

8.8.  Транспортирование ОПГ-ИП может производится любым видом крытого транспорта, в упаковке, в соответствии с правилами перевозки на данном виде транспорта, на воздушном транспорте  -  в герметичном отапливаемом отсеке.

Контакты: E-mail: aburnosov@yandex;

Почтовый адрес: 105203, г. Москва, ул. 15-я Парковая, д. 5, офис 301 А

Тел./ факс: 8(495) 530-84-35.

- Свидетельство о приемке.

Ограничитель предельного груза ОПГ-ИП _______ СО69.00.000________

зав. № ___________

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП    ____________                                                                  _______________

личная подпись                                                                                       расшифровка подписи

_______________

год, месяц, число

Руководитель

предприятия

МП    _____________                                                               _______________

личная подпись                                                                                       расшифровка подписи

_______________

год, месяц, число

10

- Свидетельство об установке.

Ограничитель предельного груза ОПГ-ИП _______ СО69.00.000________

зав. № ___________

установлен на ________________________   зав. № __________________

(наименование подъемного устройства)

Наименование             организации,      проводившей            установку

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Подпись лица, производившего установку

___________________                                                    __________________

дата установки

Удостоверение № ___________ от __________

- Сведения о настройке и пломбировании.

Таблица 3

| Дата установки | Где установлен | Дата настройки | Масса груза |  | Отметка об установке пломбы | Подпись лица, проводившего установку (настройку) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подъем запрещен |  |  |

- Сведения  о  рекламациях.

12.1.   В случае отказа  ОПГ-ИП (НП-10Г, ТО-500) в период гарантийного срока необходимо составить технически обоснованный акт рекламации и направить его в адрес поставщика.

12.2     Рекламации  в период гарантийного срока принимаются по адресу:

Контакты: E-mail: aburnosov@yandex;

Почтовый адрес: 105203, г. Москва, ул. 15-я Парковая, д. 5, офис 301 А

Тел./ факс: 8(495) 530-84-35.

11

Приложение 1

12

13